| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE AGITADOR DE VORTEX |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD |  | AGITADOR VORTEX |
| CANTIDAD |  | 02 |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | EL AGITADOR TIPO VÓRTEX ES UTILIZADO EN EL LABORATORIO PARA MEZCLAR MUESTRAS EN TUBOS DE ENSAYO |  |
| B. CARACTERISTICA GENERAL | B01 MOVIMIENTO DE AGITACIÓN ORBITAL B02 VELOCIDAD MÁXIMA DE MÍNIMO 2500 RPM B03 REGULADOR DE RPM B04 TIEMPO DE ACELERACIÓN DE MÍNIMO 5 SEGUNDOS B05 INDICACIÓN DE LA VELOCIDAD ESCALA: MIN/MAX B06 CAPACIDAD DE TUBOS DE MÍNIMO LAS REFERENCIAS 1.5, 15 Y 50 ML B07 INTERRUPTORES ON/OFF Y CONTINUO/AUTOMÁTICO |  |
| C. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | APTO PARA USOS DE LABORATORIO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. |  |
| D. DIMENCIÓN DEL EQUIPO | DIMENSIONES MÁXIMAS DIMENSIONES: ANCHO 200 X PROFUNDO 200 X ALTO 300 (MM) |  |
| E. ACCESORIOS: | E01 PLATAFORMAS PARA MICROPLACAS Y PARA TUBOS. E02 SUJETADORES INCLUIR ADAPTADORES PARA MICROTUBOS. E03 MATERIAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA |  |
| F. GARANTIA | LA GARANTÍA DE (2) AÑOS A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE MANUFACTURA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |
| G. CAPACITACIÓN | G01 SE DEBE OFRECER UNA INDUCCIÓN SOBRE EL MANEJO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. G02 ENTREGA DE MANUALES ORIGINALES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN IDIOMA ESPAÑOL. G03 ENTREGA DE PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. |  |