| DENOMINACION DEL MOBILIARIO: CAMILLA TELESCOPICA DE TRASPORTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION FUNCIONAL: CAMILLAS CON RUEDAS Y MECANISMO PARA GUARDAR LOS SOPORTES INFERIORES E INGRESO A LA AMBULANCIA TERRESTRE CON MOVIMIENTO MÍNIMO Y SISTEMA DE ANCLAJE 10G |  |  |
| CANTIDAD | 01 |  |
| A |  | REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS |
| A01 |  | ELABORADA EN ALUMINIO LIVIANO. |
| A02 |  | TREN DE PATAS EN “X” CON EL SISTEMA DE TUBERÍA REVESTIDA CON PINTURA EN POLVO |
| A03 |  | RIEL EN "C" REFORZADO CON PATAS FRONTALES FIJAS. |
| A04 |  | LA ALTURA DEL COLCHÓN ENTRE 60 A 65 CM, CON SUPERFICIE SÓLIDA |
| A05 |  | COLCHÓN CON SELLO TÉRMICO, ENGANCHADO A LA CAMILLA, LAVABLE. |
| A06 |  | CORREAS SUJETADORAS REVESTIDAS. |
| A07 |  | MARCO TELESCÓPICO PIVOTANTE MÍNIMOS CINCO POSICIONES. |
| A08 |  | MANILLA GUÍA EN EL EXTREMO DE LOS PIES. |
| A09 |  | RUEDAS EN FORMA DE U DE 152 MM – 160 MM (6 - 7 PULGADAS). |
| A10 |  | DOS FRENOS DE RUEDAS EN LAS ESQUINAS OPUESTAS. |
| A11 |  | BARRA EN FORMA DE “U” Y GANCHO DE SEGURIDAD PARA MANTENER LA CAMILLA DENTRO DE LA AMBULANCIA. ASAS LATERALES TELESCÓPICAS DE ALZAMIENTO. |
| A12 |  | LOS BRAZOS LATERALES PIVOTANTES DEBEN SER ACCIONADOS CON UNA SOLA MANO. |
| A13 |  | DEBE TENER UN MARCO CON POSICIÓN SHOCK. |
| A14 |  | ENTRE 7- 9 POSICIONES DE ALTURA. |
| A15 |  | SISTEMA PORTA OXÍGENO MÓVIL. |
| A16 |  | 5 POSICIONES DE CARGA PARA PUESTOS DE ELEVADOR MÚLTIPLES |
| A17 |  | CUATRO RUEDAS GIRATORIAS ENTRE 14 – 16 CM; DE LOS CUALES 02 RUEDAS CON FRENOS, EN ESQUINAS OPUESTAS. |
| A18 |  | ENTRE 7 -9 NIVELES DE ALTURA, GIRANDO 360°, EN TODOS LOS NIVELES, INCLUYENDO EL NIVEL MÁS BAJO. |
| A19 |  | RESPALDO NEUMÁTICO ACCIONADO POR GAS TOTALMENTE AJUSTABLE DE 0° A 65° |
| A20 |  | BASE PLANA FUERTE, SEGURA E IDEAL PARA RCP CON ENGANCHE DE COLCHONETA. |
| A21 |  | CAPACIDAD DE CARGA 318 KG. EN NIVELES ALTOS HASTA DE 500 KG. EN EL NIVEL BAJO. |
| A22 |  | PESO DE LA CAMILLA ENTRE 40 A 42 KG. |
| A23 |  | LARGO MÁXIMO ENTRE 200 – 202 CM, MÍNIMO ENTRE 160 A 163 CM. |
| A24 |  | ALTURA MÁXIMA DE CARGA 75 - 79 CM. |
| B |  | GARATÍA: |
| B01 |  | VENTICUATRO (24) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES, ASIMISMO, DICHOS BIENES OFERTADOS TENDRÁN UNA GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DESPERFECTO O DEFICIENCIA. |