| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TOMOGRAFO DE IMPEDANCIA ELECTRICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACION DEL EQUIPO |  |  |  |  |  | TOMOGRAFO DE IMPEDANCIA ELECTRICA |
| CANTIDAD |  |  |  |  |  | 01 |
| TIPO DE PACIENTES |  |  |  |  |  | ADULTOS-PEDIATRICOS |
| A GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| A01 |  | MONTADO SOBRE ESTRUCTURA RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO. |  |  |  |  |
| A02 |  | DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN LA RUTINA CLINICA. |  |  |  |  |
| A03 |  | MONITORIZACION TOMOGRÁFICA NO INVASIVA. |  |  |  |  |
| A04 |  | SIN APLICAR DE RADIACION IONIZANTE. |  |  |  |  |
| A05 |  | LOS DATOS SE PRESENTAN CONTINUAMENTE EN FORMA DE IMÁGENES, CURVAS Y PARAMETROS. |  |  |  |  |
| A06 |  | PERMITE VISUALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA VENTILACION. |  |  |  |  |
| A07 |  | REPRESENTACION DE TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCION REGIONAL DE LA VENTILACION. |  |  |  |  |
| A08 |  | CON CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON VENTILADORES DE LA MISMA MARCA. |  |  |  |  |
| A09 |  | CON INDICADOR DE CALIDAD DE SEÑAL DE LOS DATOS MEDIDOS Y COMPROBACION DE SEÑAL DEL ESTADO DELOS ELECTRODOS. |  |  |  |  |
| A10 |  | QUE PERMITA LA GRABACION DE DATOS, INTRODUCIR DATOS DE PACIENTE, MARCACION DE EVENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS. |  |  |  |  |
| B AJUSTES |  |  |  |  |  |  |
| B01 |  |  |  | FRECUENCIA DE MARCO: 10,15, 20 0 30 IMAGENES POR SEGUNDO |  |  |
| B02 | FRECUENCIA DE MARCO CON LA OPCION ADAP: 10,15 20, 30, 40 0 50 IMAGENES POR SEGUNDO |  |  |  |  |  |
| B03 | FRECUENCIA DE CORTE PARA FILTRO LOW PASS DE 10 A 300/MIN |  |  |  |  |  |
| B04 | FRECUENCIA DE CORTE ALTA Y BAJA PARA EL FILTRO BAND PASS DE 30 A 300/MIN |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| MEDICION EIT |  |  |  |  |  |  |
| B05 |  | NUMERO DE ELECTRODOS: 16 ELECTRODOS MAS UN ELECTRODO DE REFERENCIA |  |  |  |  |
| B06 |  | AMPLITUD DE CORRIENTE DE ALIMENTACION DEL 80 AL 100% |  |  |  |  |
| B07 |  | FRECUENCIA DE CORRIENTE DE ALIMENTACION DE 80 A 130 KHZ |  |  |  |  |
| C PANTALLA |  |  |  |  |  |  |
| C01 |  | RESOLUCION: 1440 x 900 |  |  |  |  |
| C02 |  | RELACION DE CONTRASTE MIN 500:1 |  |  |  |  |
| C03 |  | ANGULO DE VISUALIZACION DE 130° |  |  |  |  |
| C04 |  | PANTALLA TÁCTIL, MANDO ROTATORIO LCD TFT de 17" O MAS |  |  |  |  |
| D ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| D01 |  |  |  |  | CABLE TRONCAL |  |
| D02 |  |  |  |  | CABLE DE PACIENTE TAMAÑO S |  |
| D03 |  |  |  |  | CABLE DE PACIENTE TAMAÑO M |  |
| D04 |  |  |  |  | CABLE DE PACIENTE TAMAÑO L |  |
| D05 |  |  |  |  | CABLE DE PACIENTE TAMAÑO XL |  |
| D06 |  |  |  |  | CINTURON DE ELECTRODOS TAMAÑO S |  |
| D07 |  |  |  |  | CINTURON DE ELECTRODOS TAMAÑO M |  |
| D08 |  |  |  |  | CINTURON DE ELCTRODOS TAMAÑO L |  |
| D09 |  |  |  |  | CINTURON DE ELCTRODOS TAMAÑO XL |  |
| E REQUERIMIENTO DE ENERGIA |  |  |  |  |  |  |
| E01 |  |  | De 100 V a 240 V, 50/60 Hz CA |  |  |  |
| E02 |  |  | BATERIA INTEGRADA |  |  |  |