| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VIDEO LARINGOSCOPIO CON PALAS DE METAL REUSABLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL EQUIPO |  | VIDEO LARINGOSCOPIO CON PALAS DE METAL REUSABLE |
| CANTIDAD |  | 01 |
| REQUERIMIENTOS TÈCNICOS MÌNIMOS: EL PROPONENTE DEBE SEÑALAR MARCA, MODELO (SI CORRESPONDE), AÑO FABRICACION, ORIGEN |  |  |
| A | MAQUINA |  |
| A 01 | DISPLAYER LCD DE 3 PULGADAS |  |
| A 02 | RELACIÓN DE RESOLUCIÓN 640 * 480 (RGB) |  |
| A 03 | ÁNGULO DE VISIÓN ≥60º |  |
| A 04 | PODER <2W |  |
| A 05 | DISPLAYER FRONTAL Y POSTERIOR 0º ~ 130º |  |
| A06 | ROTACIÓN ÁNGULO 0º ~ 130º |  |
| A07 | PESO 225 G. |  |
| B | HOJA |  |
| B01 | TAMAÑO MIL0,MAC1,MAC2,MAC3,MAC4 |  |
| C | CÁMARA |  |
| C01 | ILUMINANCIA ≥150 LUX / LED |  |
| C02 | RESOLUCIÓN 1280 * 720 PX |  |
| D | FUNCIÓN DE IMAGEN / VIDEO |  |
| D01 | FUNCIÓN DE IMAGEN/VIDEO SÍ |  |
| D02 | SALIDA USB, FÁCIL DE ALMACENAR Y ESTABLECER IMAGEN / VIDEO |  |
| D03 | TIPO DE MEMORIA TARJETA MICRO SD DE 8 GB |  |
| E | BATERIA |  |
| E01 | TIPO DE BATERÍA DE LITIO RECARGABLE |  |
| E02 | CAPACIDAD 1350MAH |  |
| E03 | TIEMPO DE TRABAJO DE LA BATERÍA > 240MIN |  |
| E04 | TIEMPO DE CARGA <2 (HORAS) |  |
| E05 | PUERTO DE CARGA MICRO USB |  |
| F | ADAPTADOR DE CORRIENTE |  |
| F01 | ENTRADA 100-250V, 50 HZ. |  |
| F02 | SALIDA 5V1A |  |
| G | CONDICIONES DE TRABAJO |  |
| G01 | TEMPERATURA -5 ℃ ~ + 50 ℃ |  |
| G02 | HUMEDAD 10% ~ 90% |  |
| G03 | PRESIÓN DEL AIRE 860 ~ 1060HPA |  |
| H | CONDICIONES DE TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO |  |
| H01 | TEMPERATURA -10 ℃ ~ 50 ℃ |  |
| H02 | HUMEDAD ≤93% |  |
| H03 | PRESIÓN DEL AIRE 500 ~ 1060HPA |  |
| I | TIEMPO DE ENTREGA |  |
| I01 | 5 SEMANAS |  |